聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学

项目土壤污染状况调查报告

建设单位：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学

编制单位：山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司

2020年10月

报告编审人员情况

编制日期：2020.10

| 职责 | 姓名 | 职称 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 魏丽媛 | 助理工程师 | 应用化学 |  |
| 现场踏勘 | 王晓、魏丽媛 | / | / |  |
| 报告编制人 | 魏丽媛 | 助理工程师 | 应用化学 |  |
| 快速检测 | 宋恪磊 | / | 环境科学与工程 |  |
| 审核 | 孟元宵 | 助理工程师 | 环境科学 |  |
| 审定 | 房刚 | 工程师 | 土木工程 |  |

- 1前言

聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学，位于团结路以北，裕兴路以西，占地面积53289.5平方米。中学设有36个教学班，可容纳1800名学生。专任教师120余人。聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学是朱老庄镇规模最大的中学。聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学以“以人为本，文化育人，质量立校，科研兴校”的思路；以“创建一流的教学设施，优化一流的育人环境，建设一流的师资队伍，铸造一流的教学质量”为指导。崇尚民主与科学的管理模式，建设敬业精神和专业素质兼优的教师队伍；坚持教育面向全体，“让每位学生怀着希望走进来，使每位学生带着成功走出去”，向上一级学校输送科学素质和人文精神兼备、创新精神和实践能力并存的优秀生源。追求办学效益最优化，办好人民满意的学校，是我们的不懈追求。办学理念：强化素质、注重特色、构建和谐教育；学校的目标：营造一流育人环境、打造一流教师队伍、实施一流教育管理、争创一流教学质量；学生目标：快乐学习、创新思维、自主发展、幸福成长；教师目标：乐教善思、品味创造、提升素质、收获成功；办学特色：活力校园、绽放阳光色彩，书香学堂传承中华文明。为建设“省级规范化学校”而奋力拼搏。

通过资料收集、现场踏勘等手段对地块的使用的现状和历史、相邻地块的使用和历史进行调查，该地块原为王寺张村农用地、原朱老庄中学及养鸡棚，无工业企业生产活动。

2020年10月，聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学委托山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司对该地块开展建设用地土壤污染状况调查工作。接受委托后，我单位组织人员对该地块及周围地块历史发展状况、各个历史时期土壤使用情况进行调查，识别判断土壤及地下水污染的可能性，分析可能存在的污染源、污染途径及污染范围，并根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)编制了《聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学项目土壤污染状况调查报告》。

- 2概述

## 2.1项目背景

聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学项目地块位于团结路以北，裕兴路以西，总占地面积53289.5平方米。根据聊城市规划局的规划，该地块拟开发用于聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学建设。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1月起施行)、《中华人民共和国土地管理法》(2020年1月1日起施行〉、国务院《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)、《山东省土壤污染防治条例》(2020年1月1日起施行)、《山东省2020年土壤污染防治工作计划》(2020年4月28日)、《关于做好山东省建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》(鲁环发〔2019〕129号〉等要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应该按照规定进行土壤污染状况调查，为建设用地土壤污染风险管控和修复提供基础数据和信息。

因此，聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学委托山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司对聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学设项目地块进行土壤污染状况调查工作，我单位接到委托后，及时对该该地块及周围地块历史发展状况、各个历史时期土壤使用情况进行调查，并对相关人员和部门进行了访问调查。根据所掌握的资料信息，分析判断地块所受到污染的可能性，提出了地块土壤污染状况调查的结论，最终编制了此土壤污染状况调查报告。

## 2.2调查的目的和原则

### 2.2.1调查目的

通过对地块历史变革和自然环境状况调查，包括使用情况、平面布置，地块及周边生产活动和污染物排放等，识别本地块可能或潜在污染区域，污染物构成及污染程度，结合现场采样分析结果，从保障地块再开发利用过程的环境安全角度，判断地块后续开发的要求，为相关部提供决策依据。

### 2.2.2调查原则

（1）针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

## 2.3技术路线及工作程序

根据国家生态环境部《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），土壤污染状况调查的内容与程序图如图2.3-1所示。主要工作方法和内容如下：

（1）第一阶段土壤污染状况调查

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

（2）第二阶段土壤污染状况调查

第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。

第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。

根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过GB36600等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及到的污染物，可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。

（3）第三阶段土壤污染状况调查

第三阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时开展。

本项目主要为第一阶段土壤污染状况调查，工作内容为：

第一阶段：收集该地块历史和现状生产及地块污染相关资料，查阅有关文献，对相关人员进行访谈，了解可能存在的污染种类、污染途径、污染区域，再经过现场踏勘进行污染识别，以此识别的判断该地块土壤污染的可能性。

- 6结果和分析

## 6.1结果分析

### 6.1.1 地块调查结果分析

根据聊城市规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第371501201830020号），地块位于朱老庄镇团结路以北，裕兴路以西，总占地面积约53289.5平方米，用地单位为聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学，土地取得方式为划拨。根据聊城市聊城市规划局出具的《建设项目选址意见书》（选地字371501201730026号），该地块使用符合聊城市总体规划。根据上述资料分析可知，该项目地块原为原朱老庄镇中学、农用地及养鸡棚，后来转为教育用地，无企业生产活动。

聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学建设设项目所在地块朱老庄镇团结路以北，裕兴路以西，原用地为朱老庄镇中学原址及王寺张村农用地。经现场踏勘，项目地块整体呈不规则多边形，总占地面积约53289.50平方米，目前项目地块已建设成为聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学；地块内现无生产企业。调查地块周边现状主要为东部为朱老庄镇中心小学和朱老庄镇中心幼儿园、西部为东昌府院、南部为农用地，北部为朱老庄镇，周边无工业生产企业。

该项目地块原为农用地、朱老庄中学原址及养鸡棚，不存在有毒有害物质的存储、使用和处置的情况。该项目地块不存在各类槽罐内的物质和泄漏情况。项目地块现场未发现工业生产产生的固废、危险废物，项目地块现场未发现管线和沟渠泄漏情况。

### 6.1.2 地块水文地质条件

通过引用山东华科规划建筑设计有限公司出具的《江北水城旅游度假区朱老庄中小学、幼儿园项目岩土工程勘察报告》（工程编号KC2017-2-49），根据地下水水位高程，判断地块内的地下水流向为从西南流向东北方向。

### 6.1.3 筛选结果分析

本项目在7个土壤采样点共采集7个原状样品(含1个对照点) 。根据7个样品结果显示，结合朱老庄镇中学地块外对照点中结果分析，该项目地块内的土壤样品中重金属指标与对照点数据基本持平，未出现异常数据。因此，项目地块未受到污染。

## 6.2不确定性分析

本报告基于材料收集、现场访谈问卷、实地采样分析，以科学理论为依据，结合专业的判断来进行逻辑推论与结果分析。通过对目前所掌握的调查资料的判别和分析，并结合项目成本、地块条件等多因素的综合考虑来完成的专业判断。地块调查工作的开展存在以下不确定性，现总结如下:

(1)地块相关资料为通过信息检索和人员访谈所得，因此，本报告中阐述的地块内土地历史变迁情况及地块外历史变迁情况与现实情况可能存在差异。

(2)本报告所得出的结论是基于该地块现有条件和现有评估依据，本项目完成后地块发生变化，或评估依据的变更会带来本报告结论的不确定性。

（3）调查范围内地块在历史使用过程中不可避免的对土壤造成一定的扰动，特别是建设活动对土壤的扰动，存在空间分布的不规律性；由于土壤的不均一性，索取样品未能全面涵盖地块内的污染状况，给地块土壤环境调查带来不确定性。

- 7结论和建议

## 7.1调查结论

### 7.1.1地块调查结果分析

聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学位于团结路以北，裕兴路以西，总占地面积约53289.5平方米，原用地为朱老庄镇王寺张村农用地、朱老庄镇中学原址。

根据聊城市规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第371501201830020号），地块位于朱老庄镇团结路以北，裕兴路以西，总占地面积约53289.5平方米，用地单位为聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学，土地取得方式为划拨。根据聊城市聊城市规划局出具的《建设项目选址意见书》（选地字371501201730026号），该地块使用符合聊城市总体规划。根据上述资料分析可知，该项目地块原为农用地及朱老庄镇中学原校址，后来转为教育用地，无企业生产活动。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）要求，通过第一阶段土壤污染状况调查的主要工作：资料收集、现场踏勘及人员访谈了解项目地块的基本情况，包括地块利用历史、地理位置、地形情况、地块现状等基本信息进行收集与分析，聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学建设项目地块原用地用途是农用地及朱老庄镇中学原校址，相邻区域原用地用途是农用地和居住用地，不存在有毒有害物质的存储、使用和处置的情况，不存在各类槽罐内的物质和泄漏情况，地块现场未发现工业生产产生的废、危险废物，未发现管线和沟渠泄漏情况。该项目地块及周边区域当前和历史上无可能的污染源，认为地块的环境状况可以接受，可进行学校的建设，调查活动可以结束。

### 7.1.2筛选结果分析

本项目快速检测阶段共采集7个土壤样品(含1个对照点)。所有采集的样品均检验，通过对测试结果的筛选，其结果显示，该项目的土壤样品中重金属指标均未超过筛选值或标准限值。

本报告基于材料收集、现场访谈问卷、实地采样分析，以科学理论为依据，结合专业的判断来进行逻辑推论与结果分析。通过对目前所掌握的调查资料的判别和分析，并结合项目成本、地块条件等多因素的综合考虑来完成的专业判断。地块调查工作的开展存在一定不确定性。该项目地块及周边区域当前和历史上无可能的污染源，认为地块的环境状况可以接受，可进行学校的建设，调查活动可以结束。

## 7.2建议

本次调查结果显示，项目地块环境质量状况良好，针对地块后续开发应用提出如下建议：

（1）加强对未受污染地块的环境监管，地块建筑垃圾合理处置，禁止随意倾倒；在建筑施工期间，对施工废气、废水、固废和噪声采取相应的污染防治措施，应保护地块不被外界人为环境污染，控制该地块保持现有的良好状态。杜绝地块再开发利用的监管真空，防止出现人为倾倒固废、偷排废水等现象。

（2）地块在未来开发利用过程中，要进行具有针对性的安全环保培训，特别是地块环境保护的培训，确保施工及生产过程的安全进行。施工之前要制定完备的安全环保方案，为施工或安全生产提供指导并要求现场人员遵照执行。